Приложение 5

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматична вертикална цифрова машина | - бр. | -Двустранно пробиване на стъкло; -Дебелина на стъклото максимум от 3 до 30 мм; -Диаметър на отворите максимум от 4 до 75 мм; -Да работи максимум със стандартни свредла ½ GAS и дължина 75 или 95 мм или еквивалент; -Мин. размер на стъклото 540х240 мм -Скорост на въртене на шпиндела максимум 600-10000 оборота; -СЕ маркировка да е извършена от Европейска лаборатория или еквивалент. -Резервоар и помпа за рециклиране на водата за външно охлаждане; -Автоматично смазване; - Цифрово управление на движението на електрошпиндела по всяка ос; - Интерфейсът машина човек (НМI) и програмиране на машината (CAD-CAM) да се извършват на стандартен компютър или еквивалент; -Софтуер с минимум функции: програмиране на работата, диагностика и аларми, управление на файлове, импорт/експорт на файлове от/на електронен носител (флаш памет) и чрез мрежа. |
| 2. | Обработващ център с цифрово управление | 1 бр. | -Кантиране на стъкло с правоъгълна и неправилна форма с периферни дискове с размер дължина (височина) мин. 3200 мм, широчина мин. 2000 мм -Фрезоване на стъкло по периферията и вътрешността на стъклото; -Пробиване на стъкло; -Магазин с инструменти – най-малко 12 бр. -Вакуумна системас воден цикъл; -Вакуумна системас две работни зониако машината-хоризонтална; -Вакуумен резервоарза водният цикъл; -Резервоар и помпа за рециклиране на водата за външно охлаждане; -Автоматично смазване; -Движението на електрошпиндела по всяка ос се управлява цифрово; - Интерфейсът машина човек (НМI) и програмиране на машината (CAD-CAM) да се извършват на стандартен компютър или еквивалент; -Софтуерът да съдържа минимум следните функции: програмиране на работата, диагностика и аларми, управление на файлове, импорт/експорт на файлове от/на електронен носител (флаш памет) и чрез мрежа. -Възможност за дистанционна диагностикаот производителя на машината (интернет връзка). -По-ниските стойности за консумация на електричество, вода и въздух са предимство. -Машината следва да използва стандартен ISO40 конус за инструменти или еквивалент. -Работно налягане за захранване да е с въздух максимум 6-6,5 BAR. - Работна скорост на въртене на основният шпиндел да достига мин. 10 000 rpm. |

При несъответствие в количествата, посочени тук и във Формуляра за кандидатстване, за водеща ще се счита информацията във Формуляра за кандидатстване.

В случаите на придобиване на софтуер, съдържанието на минималните характеристики следва задължително да включва описание на обхвата и основните модули на актива.